## Varnostna navodila

📘 Uporabniški priročnik je del izdelka in vsebuje pomembne informacije za pravilno uporabo.

- Pred uporabo temeljito in natančno preberite uporabniški priročnik.

- Priročnik mora biti na voljo v primeru nejasnosti ali ob predaji izdelka naprej.

- Shranite ta priročnik.

🚫 Ne odpirajte ohišja. 🚫 Ne spreminjajte izdelka ali dodatkov. ⚡ Ne povzročajte kratkega stika med priključki ali vezji.

🔒 Naprave ne uporabljajte, če ni v brezhibnem stanju. V takem primeru jo je treba zaščititi pred nenamerno nadaljnjo uporabo.

✅ Izdelek, njegove dele in dodatke uporabljajte le v brezhibnem stanju.

❓ V primeru vprašanj, napak, mehanskih poškodb, težav ali drugih nevšečnosti, ki jih ni mogoče rešiti z dokumentacijo, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.

🌡️ Izogibajte se vplivom kot so: toplota in mraz, vlaga ter neposredna sončna svetloba.

⚠️ Nevarnosti baterije

- Baterije niso zamenljive in jih ne smete uporabljati, če so poškodovane.

- Poškodovane baterije pustite izolirane, izogibajte se puščanju in jih ustrezno odstranite.

- Ekstremna toplota lahko povzroči eksplozijo in/ali iztekanje jedke tekočine.

- Baterij ne razstavljajte.

- Izogibajte se stiku z plini, tekočinami in ognjem.

- Baterij ne potapljajte v tekočine.

- Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju.

🌡️ Shranjevanje toplote

- Med induktivnim polnjenjem se ustvarja toplota.

- Na zadnji strani naprave ne postavljajte kovinskih predmetov.

- Izdelka ne prekrivajte.

🧲 Magnetizem

- Izdelek vsebuje magnetne materiale.

- Če uporabljate vsadene medicinske naprave, se posvetujte z zdravnikom.

- Vzdržujte najmanj 20 cm razdalje od medicinskih naprav.

- Izogibajte se stiku z bančnimi karticami ali drugimi nosilci magnetnih podatkov.

📱 Opis in funkcija

- Izdelek je mobilna baterija za telefon z LED prikazovalnikom stanja.

- Polnjenje poteka induktivno preko polnilne ploščice.

- Polnjenje se začne samodejno, ko je naprava nameščena na ploščico.

- LED prikazovalnik kaže stanje polnjenja.

📊 Tehnični podatki

2.2 Baterija

- Tip: Litij-ionska baterija

- Nazivna napetost: 3,7 V

- Kapaciteta: 1000 mAh

- Čas polnjenja: približno 2 uri

Upravljalni elementi

Glej sliko 1.

- LED prikazovalnik stanja

- Funkcijski gumb

- Brezžično polnjenje

- USB-C™ priključek

- USB-C™ vtič

- USB-C™ vtič