Varnostna navodila

- Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali resne poškodbe.

- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni posebej zasnoval in priporočil proizvajalec orodja. Tudi če dodatna oprema ustreza električnemu orodju, ni mogoče zagotoviti varnega delovanja.

- Zunanji premer in debelina dodatne opreme morata biti znotraj nazivne zmogljivosti električnega orodja. Dodatne opreme, ki ne ustreza specifikacijam, ni mogoče pravilno namestiti.

- Gonilni nastavek, sveder in podaljšek svedra se morajo ujemati z vretenom ali vpenjalno glavo električnega orodja. Neujemajoči se dodatki ali pritrdilni materiali lahko povzročijo nestabilnost, prekomerne vibracije in izgubo nadzora.

- Ne uporabljajte poškodovane dodatne opreme. Pred vsako uporabo preglejte dodatno opremo – na primer, preverite gonilni nastavek, sveder in podaljšek svedra glede razpok, zlomov ali prekomerne obrabe. Če električno orodje ali dodatna oprema pade, jo preglejte glede poškodb ali jo zamenjajte z nepoškodovano. Po pregledu in namestitvi se ne približujte vrteči se ravnini dodatne opreme, nato pa pustite električno orodje delovati 1 minuto pri največji hitrosti vrtenja brez obremenitve. Med tem preizkusom se lahko poškodovani pribor loči od orodja.

- Nosite osebno zaščitno opremo (OZO). Glede na scenarije uporabe uporabite obrazni ščitnik, zaščitna očala ali zaščitna očala. Po potrebi nosite masko za prah, slušne aparate, rokavice in delovni predpasnik, odporen na majhne abrazivne delce in delce. Zaščita za oči mora biti sposobna ustaviti delce pri različnih delih.

- Opazovalce držite na varni razdalji. Vsakdo, ki vstopa v delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Delci z obdelovanca ali poškodovanega pribora lahko odletijo in poškodujejo kogar koli v bližini delovnega območja.

- Med zagonom orodje vedno trdno držite. Proti navoru lahko povzroči, da se orodje zvije, ko motor pospeši do polne hitrosti.

- Priporočljivo je, da obdelovanec med uporabo pritrdite s spono. Ko so obdelovanci pritrjeni s spono, lahko orodje upravljate z eno ali obema rokama.

- Električnega orodja ne odlagajte, dokler se pribor popolnoma ne ustavi. Vrteči se pribor lahko zadene bližnje predmete in povzroči izgubo nadzora.

- Ne uporabljajte električnega orodja, medtem ko je prislonjeno k vašemu telesu. Vsak nenameren stik lahko zatakne vrteče se dodatno orodje v oblačila in ga potegne k sebi.

- Priporočljivo je redno čiščenje električnega orodja in polnilne odprtine. Prekomerno kopičenje kovinskega prahu lahko povzroči električne nesreče.

- Ne uporabljajte električnega orodja v bližini vnetljivih materialov. Iskre lahko te materiale vžgejo.

- Po menjavi nastavkov ključa ali kakršnih koli nastavitvah se prepričajte, da je nastavek ključa, utor ali kateri koli nastavljeni del varno privit. Ohlapno nastavljeni deli se lahko nepričakovano premaknejo in povzročijo izgubo nadzora, ohlapno vrteče se dodatno orodje pa lahko silovito izpade.