Varnostna navodila

- To električno orodje je primerno za brušenje, čiščenje, poliranje, graviranje, vrtanje in druga opravila. Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, ki so priložene temu orodju. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali resne poškodbe.

- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni posebej zasnoval in priporočil proizvajalec orodja. Tudi če je mogoče dodatno opremo priključiti na vaše električno orodje, ni mogoče zagotoviti varnega delovanja.

- Nazivna hitrost brusilne opreme se mora ujemati vsaj z največjo hitrostjo, označeno na električnem orodju. Uporaba dodatne opreme nad nazivno hitrostjo lahko povzroči, da poči in izstreli delce.

- Zunanji premer in debelina dodatne opreme morata biti znotraj nazivne zmogljivosti vašega električnega orodja. Dodatkov, ki ne ustrezajo specifikacijam, ni mogoče pravilno upravljati.

- Vreteno se mora ujemati z vretenom ali vpenjalno glavo električnega orodja. Neusklajeni dodatki z montažno opremo lahko povzročijo nestabilnost, prekomerne vibracije in izgubo nadzora.

- Ne uporabljajte poškodovane dodatne opreme. Pred vsako uporabo preglejte vso dodatno opremo, na primer preverite brusilne glave glede razpok, zlomov ali prekomerne obrabe. Če vam električno orodje ali kateri koli dodatek pade, ga preglejte glede poškodb ali ga zamenjajte z nepoškodovanim. Po pregledu in namestitvi se ne približujte vrteči se ravnini dodatka, nato pa pustite električno orodje delovati eno minuto z največjo hitrostjo brez obremenitve. Med tem preizkusom se poškodovani dodatki običajno odlepijo od orodja.

- Nosite osebno zaščitno opremo (OZO). Glede na uporabo uporabite ščitnik za obraz, zaščitna očala ali zaščitna očala. Po potrebi nosite masko za prah, zaščito za sluh, rokavice in delovni predpasnik, odporen na majhne abrazivne delce in delce. Zaščita za oči mora biti sposobna ustaviti delce, ki nastanejo med uporabo. Maske za prah ali respiratorji morajo filtrirati delce, ki nastanejo med uporabo. Dolgotrajna izpostavljenost visokointenzivnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.

- Mimogrede držite na varni razdalji. Vsakdo, ki vstopa v delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Ostanki obdelovanca ali poškodovani pribor lahko odletijo in poškodujejo kogar koli v bližini delovnega območja.

- Med zagonom orodje vedno trdno držite. Reakcijski navor lahko povzroči, da se orodje zvije, ko motor pospeši do polne hitrosti.

- Priporočljivo je, da obdelovanec med uporabo pritrdite s spono. Ko so majhni obdelovanci pritrjeni s spono, lahko orodje upravljate z eno ali obema rokama. 2

- Ne odlagajte električnega orodja, dokler se pribor popolnoma ne ustavi. Vrteči se pribor lahko zadene ob bližnje predmete in povzroči izgubo nadzora.

- Po zamenjavi brusilnih glav ali kakršnih koli nastavitvah se prepričajte, da je vpenjalna matica ali kateri koli nastavljeni del varno privit. Ohlapno nastavljeni sestavni deli se lahko nepričakovano premaknejo in povzročijo izgubo nadzora. Poleg tega se lahko ohlapno vrteči se pribor silovito izvrže.

- Ne upravljajte električnega orodja, ko je položeno ob vaši strani. Vsak nenameren stik lahko povzroči, da se vrteči se pribor zatakne za oblačila in jih potegne proti vam. • Priporočljivo je redno čiščenje električnega orodja in polnilne odprtine. Prekomerno kopičenje kovinskega prahu lahko povzroči električne nesreče.

- Električnega orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov. Iskre lahko te materiale vžgejo.

- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki zahteva tekoča hladilna sredstva. Voda ali druga tekoča hladilna sredstva lahko povzročijo električni udar.